KENWOOD TK 450S

1. Подготовка к работе.

Установка и зарядка аккумулятора.

Аккумуляторы, поставляемые в комплекте, имеют минимальный  заряд или полностью разряжены(это связано со сроками поставки от производителя до покупателя, иногда период может составлять около двух месяцев).для заряда аккумулятора необходимо установить его в поставляемое в комплекте зарядное устройство. Время первой непрерывной зарядки аккумулятора составляет 10 часов.

Установка антенны.

Подсоедините поставляемую в комплекте антенну к разъёму в верхней части радиостанции, запрещается использование антенн не согласованных по КСВ.

Установка клипсы поясного крепления.

Установите клипсу поясного крепления на аккумулятор, как показано на рисунке.

Установка гарнитуры или тангенты (поставляются отдельно).

Гарнитура или тангента подключаются к разъёмам с правой стороны радиостанции. Внимание: подключение и отключение гарнитуры или тангенты производится только при выключенном питании радиостанции (аккумулятор отсоединять не нужно).

2. Органы управления.

- Регулятор включения/выключения радиостанции и регулировка уровня громкости.

- Антенна.

- ЖКИ дисплей.

- Динамик.

- Микрофон.

- Индикатор.

- Кнопка вверх.

- Кнопка вниз.

- Клавиатура.

- Место крепления кистевого ремня.

- Защёлка фиксатора аккумулятора.

- Клипса поясного крепления.

- Аккумулятор.

- Кнопка тонального вызова.

- Кнопка РТТ.

- Кнопка принудительного открытия шумоподавителя.

- Гнездо подключения гарнитуры или тангенты.

2

14

15

16

17

3

12

11

10

6

1

ЖКИ дисплей.

4

5

9

8

7

13

7

6

3

4

13

5

4

10

8

2

9

12

- При нажатии кнопки FUNC и MENU радиостанция перейдёт в сервисный ражим.

- Индикатор уровня приёма сигнала и передачи.

- В зависимости от режима работы отображаются значения установок.

- Индикатор максимальной мощности передатчика.

- Индикатор активированного репитерного разноса частоты.

- Индикатор активации CTCSS кодов.

- Индикатор активации DCS кодов

- Индикатор активации функции VOX.

- Индикатор активации функции АРО (автоматическое ограничение времени передачи).

- Индикатор, указывает на то, что канал занесён в память.

- Индикатор тонального вызова.

- Индикатор блокировки клавиатуры.

- Индикатор уровня заряда аккумулятора.

      - Кнопка посыла тонального вызова.

3. Функции и операции.

Включение радиостанции.

Поверните регулятор 1 по часовой стрелке для включения радиостанции, для выключения радиостанции поверните регулятор 1 против часовой стрелки до щелчка.

Громкость.

Регулятором 1 установите необходимый уровень громкости.

3.1.Шумоподавитель.

Шумоподавитель позволяет отсекать неполезный сигнал помех радиоэфира. Для установки уровня срабатывания шумоподавителя нажмите кнопку F , а затем кнопку 1 SQL, ну дисплее отобразится установленный уровень шумоподавителя.

Кнопками 7 и 8 установите необходимый уровень, для этого нажмите кнопку 8 до появления помех эфира, затем нажимайте кнопку 7 до тех пор, пока шумы не прекратятся, это и будет идеальным соотношением сигнал/шум.

Полностью закрывать шумоподавитель не рекомендуется, так как понизится чувствительность приёмника.

3.2.Подсветка.

Нажмите последовательно кнопки F и 2 LED.

Кнопками 7 и 8 установите тип управления подсветки – AUTO, ON, OFF.

3.3. Функция VOX (система активации передачи голосом).

Нажмите последовательно кнопки F и 3 VOX.

Кнопками 7 и 8 установите уровень чувствительности микрофона от 1 до 9.

3.4.Функция BEEP (звуковое подтверждение нажатия кнопок).

Нажмите последовательно кнопки F и 4 BEE.

Кнопками 7 и 8 включите (ON) или отключите (OFF) функцию.

3.5.Выбор мощности передатчика HI/LO.

Нажмите последовательно кнопки F и 5 HI/LO.

Кнопками 7 и 8 установите уровень мощности передатчика: HI – 4 Вт, LO – 1 Вт.

3.6.Активация DCS/CTCSS кодов.

Нажмите последовательно кнопки F и 6 CTD.

Кнопками 7 и 8 выберите тип активации тонов DCS или CTCSS или OFF (нет).

3.7.Установка CTCSS тона.

Нажмите последовательно кнопки F и 7 CТ.

Кнопками 7 и 8 выберите тон согласно таблице.

3.8.Установка DCS кода.

Нажмите последовательно кнопки F и 8 DCS.

Кнопками 7 и 8 выберите код согласно таблице или наберите с клавиатуры значение DCS, литера N (normal) переключается на L (inverted) кнопкой F.

3.9.Выбор шага частоты.

Нажмите последовательно кнопки F и 8 SТР.

Кнопками 7 и 8 выберите шаг настройки частоты 5/10/6.25/12.5/25 кГц.

3.10.Реверс (репитерный сдвиг).

Нажмите последовательно кнопки F и 0 R. На дисплее отобразится R.

Частота передачи будет отличаться от частоты приёма на величину указанную в установках.

3.11.Сканирование.

Для запуска сканирования нажмите последовательно кнопки F и «# SCAN». С помощью кнопок 7,8 выберите направление сканирования вверх или вниз. При обнаружении нужного сигнала, для фиксации частоты нажмите РТТ.

3.12.Выбор рабочего режима.

Нажмите, и удерживая кнопку MENU, включите радиостанцию, если ранее были установлены каналы памяти, то на дисплее высветится номер канала от СН 001 до СН 099, кнопками 7 и 8 выберите нужный рабочий канал.

Для возврата из канального режима в частотный снова нажмите, и удерживая кнопку MENU, включите радиостанцию.

Для перехода в канальный режим во время работы в частотном режиме нажмите кнопку «CLR», на дисплее отобразится номер канала от 01 до 99.

3.13.Каналы памяти.

В частотном режиме работы установите необходимую рабочую частоту и нажмите F и «* MR»

Кнопками 7 и 8 установите необходимый номер канала, для записи канала в память нажмите «ENTER».

Внимание: Если при выборе канала под номером выбираемого канала горит

то этот канал занят.

3.14.Удаление каналов памяти.

Для удаления канала памяти в режиме одновременного отображения частоты и номера канала:

- выключите радиостанцию.

- удерживая кнопку «CLR» включите радиостанцию, на дисплее высветится надпись «DEL___?».

- нажмите «CLR».

- нажмите «ENTER» для удаления выбранного канала.

Операции с меню.

Режимы сканирования.

Нажмите кнопку «MENU» 1

Нажмите «ENTER» и кнопками 7 и 8 установите режим сканирования.

Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».

Автоматическое отключение радиостанции ТОТ.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 установите режим ТОТ 2

Нажмите «ENTER» и кнопками 7 и 8 установите время до отключения радиостанции при отсутствии приёма полезного сигнала или передачи (значения OFF/60/120/180).

Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».

Режим экономии батареи.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 установите режим SAV 3

Нажмите «ENTER» и кнопками 7 и 8 установите режим включено/выключено.

Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».

Блокировка клавиатуры.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 выберите меню блокировки 4

Нажмите «ENTER» и кнопками 7 и 8 установите режим автоматической или ручной блокировки, блокировка снимается удержанием кнопки «F».

Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».

Включение разноса частоты.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 выберите меню 5

Нажмите «ENTER» и кнопками 7 и 8 установите сдвиг частоты передачи «-» или «+»

Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».

Установка величины разноса частоты.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 выберите меню 6

Нажмите «ENTER» и кнопками 7 и 8 или с помощью клавиатуры установите величину разноса (максимум 50 МГц).

Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».

Установка CTCSS тона приёма.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 выберите меню 7

Нажмите «ENTER» и кнопками 7 и 8 установите CTCSS тон согласно таблице тонов.

Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».

Установка CTCSS тона передачи.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 выберите меню 8

Нажмите «ENTER» и кнопками 7 и 8 установите CTCSS тон согласно таблице тонов.

Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».

Установка DCS тона приёма.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 выберите меню 9

Нажмите «ENTER» и кнопками 7 и 8 установите DCS тон согласно таблице тонов.

Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».

Установка DCS тона передачи.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 выберите меню 10

Нажмите «ENTER» и кнопками 7 и 8 установите DCS тон согласно таблице тонов.

Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».

Автоматическое ограничение времени передачи APO.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 выберите меню 11

Нажмите «ENTER» и кнопками 7 и 8 установите время отключения радиостанции на передачу OFF/30/60/120/240.

Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».

Включение/отключение передачи.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 выберите меню 12

Нажмите «ENTER» и кнопками 7 и 8 включите или выключите режим передачи радиостанции.

Для фиксирования установок и возврата в меню нажмите «ENTER».

Сканирование CTCSS тона.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 выберите меню 13

Нажмите «ENTER» для запуска сканирования CTCSS тонов,

тона будут сканироваться согласно таблице, для выбора направления сканирования используйте кнопки 7 или 8, при обнаружении тона нажмите кнопки 7 или 8.

Для возврата в меню нажмите «ENTER».

Сканирование DCS тона.

Нажмите кнопку «MENU» и кнопкой 7 выберите меню 14

Нажмите «ENTER» для запуска сканирования DCS тонов,

тона будут сканироваться согласно таблице, для выбора направления сканирования используйте кнопки 7 или 8, при обнаружении тона нажмите кнопки 7 или 8.

Для возврата в меню нажмите «ENTER».

Технические характеристики.

| Основные Рабочая частота | 400-470 Мгц(450S) и 136-174Мгц(150S) |
| --- | --- |
| Диапазон температур | -20 +60 С |
| Шаг частоты | 5/6,25/10/12,5/25 кГц |
| Аккумулятор | 7,4 В, Литии-ионный (1100 mah) |
| Каналы памяти | 199 |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Габариты | 93х50х23,5 мм |
| Вес | 230 г. |
| Приёмник Чувствительность | 0,20 мкВ |
| Мощность audio | 400 мВт |
| Потребление тока на приём | 140 мА |
| Потребление тока в дежурном режиме | 20 мА |
| Передатчик Мощность | 5 Вт/1 Вт |
| Тип модуляции | 16KOF3E FM |
| Девиация частоты | +/- 5 кГц |
| Паразитные излучения | - 60 dB |
| Потребление тока при передаче | HI 1,5 A / LO 0,8 А |